🛫 Voyage Lite: Oyu Tolgoi Edition (Technical Specs v2.0)

Төслийн нэр: Voyage Lite - OT Integrated Flight Management

Захиалагч: Оюу Толгой / Танай компани

Үндсэн үүрэг: TAS системээс ирсэн өгөгдлийг боловсруулж, check-in, ачаа тээвэр, boarding процессийг удирдах, OT App-руу мэдээлэл дамжуулах.

1. Системийн Өгөгдлийн Урсгал (Data Flow Architecture)

Энэ систем нь бие даасан систем биш, харин "Гүүр" (Middleware) хэлбэрээр ажиллана.

- Source (Эх үүсвэр): TAS System. Нислэгийн хуваарь болон Зорчигчийн мэдээлэл (Manifest)-ийг Voyage Lite руу API-аар (PUSH) илгээнэ.

- Processing (Боловсруулалт): Voyage Lite. Check-in хийх, суудал хуваарилах, ачааны бирк хэвлэх, QR код үүсгэх.

- Display (Харагдах байдал): OT Employee App. Voyage Lite-аас API-аар (PULL/WEBHOOK) нислэгийн цаг болон E-Boarding Pass-ыг татаж ажилчдад харуулна.

2. Үндсэн Модулиуд ба Функциональ Шаардлага

Модуль A: Integration API (TAS & OT App Connector)

Хөгжүүлэгчид гадаад системтэй харьцах API-г хамгийн түрүүнд хийнэ.

- TAS Ingestion API:

  - POST /api/v1/import-manifest: TAS-аас ирэх JSON өгөгдлийг хүлээж авах (Нислэгийн дугаар, Зорчигчдын нэр, ID, Ажилтны код).

  - Шинэчлэлт: Хэрэв TAS дээр нэр солигдвол UPDATE хийх боломжтой байх.

- OT App Provider API:

  - GET /api/v1/passenger/{employee_id}/boarding-pass: Ажилтны ID-аар хайхад QR кодын зураг эсвэл string, суудлын дугаар, gate, цагийн мэдээлэл буцаана.

  - Logic: Хэрэв зорчигч check-in хийгээгүй бол "Not checked in" төлөв буцаана (Эсвэл автомат check-in хийхээр тохируулж болно).

Модуль B: Check-in Counter Dashboard (Ачаатай зорчигчдод)

Бүртгэлийн ажилтны (Agent) ашиглах Web Dashboard.

- Зорчигч хайх: Регистр, Ажилтны ID эсвэл Нэрээр TAS-аас ирсэн жагсаалтаас хайна.

- Суудал сонголт (Seat Assignment):

  - Хэрэв TAS-аас суудал ирээгүй бол Agent сул суудлаас сонгож өгнө.

- Ачаа бүртгэл & Төлбөр (Baggage & Excess Fee):

  - Ачааны жинг оруулах (Жш: 25кг).

  - Зөвшөөрөгдсөн хэмжээ (Жш: 15кг)-ээс хэтэрсэн бол систем автоматаар төлбөрийг бодно.

  - Төлбөр төлсөн товчийг дарснаар "Paid" төлөвт шилжинэ.

- Бирк хэвлэх (Baggage Tag Printing):

  - Олон улсын стандартаар бар код бүхий биркийг тусгай принтер (Zebra/TSC) руу илгээнэ.

Модуль C: Scanning & Gate Control (Аппликейшн)

Аюулгүй байдал болон Gate-ийн ажилтнуудад зориулсан Android/iOS апп.

- 2-Step Verification Logic:

  - Scan 1 (Security/Check-in бүс): QR уншуулна -> Систем "Security Check: OK" гэж бүртгэнэ.

  - Scan 2 (Gate/Boarding): QR уншуулна -> Систем "Boarded" гэж бүртгэнэ.

- Validation Rules:

  - Хэрэв Scan 1 хийгдээгүй бол Scan 2 дээр "Аюулгүй байдлаар шалгуулаагүй байна" гэж алдаа өгнө.

  - Давхар уншилтаас сэргийлнэ (Already Boarded).

3. Олон Улсын Стандартын Шаардлага (Implementation Standards)

Хөгжүүлэгчид дараах стандартын дагуу кодчилол хийх ёстой. Үүнийг техникийн даалгаварт хатуу тусгах хэрэгтэй.

3.1. E-Boarding Pass Barcode (IATA Resolution 792)

Бид зүгээр нэг URL линк биш, олон улсын нисэх буудлын сканнерууд уншиж чадах BCBP (Bar Coded Boarding Pass) формат ашиглана.

- Формат: PDF417 (Уламжлалт) эсвэл QR Code / Aztec (Мобайл төхөөрөмжид илүү тохиромжтой). Оюу толгойн хувьд QR Code сонгох нь зөв.

- Өгөгдлийн бүтэц (String Structure):

QR код доторх текст нь дараах форматтай байна:

M1LASTNAME/FIRSTNAME EABC123 ULNZZZOM 0123 159C001F0054321

  - M1: Format version (Mandatory)

  - LASTNAME/FIRSTNAME: Зорчигчийн нэр

  - E: Electronic Ticket Indicator

  - ABC123: PNR (Booking Ref)

  - ULNZZZ: From ULN to ZZZ (Destination)

  - OM: Carrier (Airline Code)

  - 0123: Flight Number

  - 159C: Julian Date + Seat Number (159th day, Seat 12C)

  - 001: Check-in Sequence number

3.2. Baggage Tag Barcode (IATA Resolution 740 / RP1740)

Ачааны бирк нь дэлхийн аль ч онгоцны буудал дээр уншигдах боломжтой "License Plate" кодтой байна.

- Barcode Symbology: Interleaved 2 of 5 (ITF) төрлийн баркод ашиглана. Энэ нь зөвхөн тоо агуулдаг, алсаас уншихад хялбар код юм.

- Өгөгдлийн бүтэц (10 оронтой тоо):

0 123 456789

  - 0: Leading digit (Baggage tag)

  - 123: Airline Code (3-digit IATA numeric code. Хэрэв хувийн нислэг бол тусгай код онооно)

  - 456789: Unique serial number for the bag.

- Хэвлэлт: Принтерээс гарах цаасан дээр зорчигчийн нэр, нислэгийн дугаар, очих газар (Destination Airport Code) томоор бичигдсэн байх ёстой.

4. Хүлээн авах шалгуур (Acceptance Criteria)

Төслийг хүлээж авахдаа дараах зүйлсийг шалгана:

- TAS Integration: TAS системээс dummy (хуурамч) өгөгдөл илгээхэд Voyage Lite дээр зорчигчдын жагсаалт үүссэн байх.

- OT App API: Postman ашиглан API дуудахад зөв форматтай QR код (IATA string-тэй) буцааж байх.

- Baggage Tag: Хэвлэсэн баркодыг гар утасны баркод уншигч app-аар уншуулахад 10 оронтой тоо (Interleaved 2 of 5) зөв уншигдаж байх.

- Scanning Logic:

  - QR кодыг шууд Gate дээр уншуулахад "Алдаа: Check-in бүсээр ороогүй" гэж заах.

  - Check-in бүсээр уншуулаад, дараа нь Gate дээр уншуулахад "Амжилттай" гэж заах.

Таны хийх дараагийн алхам:

Энэ баримт бичгийг TAS системийн хөгжүүлэгчид (өөрийн баг) болон OT App хөгжүүлэгч (3-дагч тал) хоёуланд нь өгөх хэрэгтэй.

Чухал асуулт: TAS системээс өгөгдөл ирэхдээ "Нисэх өдрийн өглөө" ирэх үү, эсвэл "7 хоногийн өмнө" ирэх үү? Үүнээс хамаарч Voyage Lite дээр өгөгдөл хадгалах хугацааг тохируулах хэрэгтэй болно.